La majorité des prélèvements destinés au Laboratoire d’Anatomie Pathologique doivent être fixés au formol 4% tamponné.

En ce qui concerne les biopsies, elles doivent être fixées directement et séjourner minimum 3 heures dans le fixateur avant d’être techniquées. Les pièces opératoires sont fixées le plus rapidement possible après l’exérèse chirurgicale et l’examen macroscopique. La fixation des pièces opératoires est en moyenne de 48h. Pour les prélèvements de sein, la durée de la fixation peut aller jusqu’à 72h

Certains prélèvements sont particuliers et nécessitent un autre type de fixation:

| Type de prélèvement | Milieu de fixation | Délai de fixation | Durée de fixation | Températures de stockage et de transport |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tissu lymphoïde + pots RPMI | Prévoir suivant la taille du prélèvement un morceau dans du Formol 4 % et 3 tubes RPMI. | Fixation immédiate par le prescripteur | Sans objet | Stockage : frigo Transport : température ambiante |
| Moelle osseuse | Formol 4% tamponné | Fixation immédiate par le prescripteur | Minimum 12 h Maximum 72 h | Température ambiante |
| Pour Immunofluorescence | Milieu de Michel | Fixation immédiate par le prescripteur | Minimum 24 h Maximum 72 h |  |
| Pour Microscopie électronique | Glutaraldéhyde | Fixation immédiate par le prescripteur | Minimum 2 h Maximum 1 mois |  |
| Pour Extemporanée (QOP) | Tissu frais – envoi extemporané | Sans objet | Sans objet | Température ambiante |
| Pour Extemporanée (CAP-HUB) | Formol 4% tamponné | Sans objet | Sans objet | Température ambiante |
| Prélèvements cytologiques | AN-HUB-CYTO-01 |  |  | Température ambiante |
| Biopsie rénale | Formol 4% tamponné | Fixation immédiate par le prescripteur | Sans objet | Température ambiante |
|  | Un pot de glutaraldéhyde pour la microscopie électronique |  | Sans objet. (conservé maximum 1 mois) | Stockage : frigo Transport : température ambiante |
|  | Un pot de liquide de Michel pour de l’immunofluorescence |  | Maximum 5 jours | Stockage : frigo Transport : température ambiante |
| Tumeur tissus mous | Formol 4% tamponné | Fixation immédiate par le prescripteur | Sans objet | Température ambiante |
| Sang pour analyse sur biopsie liquide | Tube Streck | Sans objet | Sans objet | Température ambiante |

Les informations sur les conditions de stockage et de transport et les fiches de références des fournisseurs des milieux cités se trouvent dans Qualité/Amélioration Qualité/Validation des techniques/Acheminement/ «Stockage et transport des milieux de conservation ».

En cas de non respect des températures de stockage et de transport, une non-conformité sera réalisée selon PR-CU-QUAL-05.

Ancienne référence : AN-QUAL-18, V5.

Validé le : 28 juin 2024

Par : Pr. Myriam REMMELINK